十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 糖尿病无创检测仪 |
| --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 采用安全光源，诱导人体前臂内侧皮肤的糖基化终产物产生荧光，并进行荧光测量，检测人体皮肤糖基化终产物积聚水平，临床应用于糖尿病的早期筛查 |
| 具体技术参数 | *为核心参数 *1．测量方式：采用安全光源，诱导人体前臂内侧皮肤的糖基化终产物产生荧光，并进行荧光测量 *2．适用范围：通过检测人体皮肤糖基化终产物积聚水平，临床应用于糖尿病的筛查 *3．检测成分：糖基化终产物 4．光谱分辨率：≤1.8nm *5．精度：≤±2％显示值 6．输出指标：特征光谱参数、糖基化终产物、胰岛素抵抗（IR）分值、糖调节受损（IGR）分值、糖尿病神经病变风险分值、糖尿病视网膜病变风险分值、糖尿病心脑血管病变风险分值、糖尿病肾脏病变风险分值 7．技术优势：早期预警、并发症风险评估、安全、无创伤、无需空腹 8．数据查询功能：提供历史数据查询、导出、打印 9．连续工作时间：> 8小时 10．检测时间：≤ 60秒 11．人机界面：全中文操作平台、支持中文输入 12．数据通讯：支持USB数据输出、支持无线通讯 |