十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 脐血流检测仪 ☑国产；□进口；□不限 |
| --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 胎盘功能状况评价、预测胎儿窘迫及预后、多胎妊娠监护、脐带缠绕预后评价、IUGR(胎儿宫内发育迟缓)、脐带长度异常辅助诊断、羊水异常辅助诊断、过期妊娠辅助诊断、妊高症辅助诊断、预测新生儿并发症机率、辅助预测新生儿体重。 |
| 具体技术参数 | 1. 脐血流检查，显示并记录脐血流波形，自动计算血流动力学参数： FVR、FHR、S/D、、PI、RI、Vp、Vd、Vm、TAV、T1、T2、a等； 2. 血流速度测量范围-56.25cm/s～+56.25cm/s 3. 超声波束声强Iob < 30mW/cm2超声发射频率4MHz连续波； 4. 血流监测：双向血流识别，高清晰血流声音监听； 5. 实时计算和显示脐血流频谱，自动计算瞬时参数，自动计算包络和任意截取一段典型图谱进行分析，长时间频谱回放，支持双向频谱/方向反转； 6. 同步显示胎心率，胎心率短趋势图； 7. 辅助诊断：参数超限含义提示，机内配备主要参数正常参考值； 8. 频谱色彩可调，显示色彩优化技术； 9. 彩色打印，4种参数的正常值参考图，支持A4和B5纸型； 10. 高性能的信号处理技术：抛物线预测包络算法PPETM，频谱背景噪声抑制技术SPNRTM ； 11. 病人资料检索及统计分析； 12. 数据存储≧1TB； 13. 全中文界面，WINDOWS平台； 14. 在线帮助系统。通过SFDA 探头： 标称频率：4.0MHz 工作频率：（4.0±10%）MHz 峰值负声压：P_<1MPa 输出波束声强：Iob<10Mw/cm2 防水等级：IPX4 |
| 使用科室 科委会意见 | 科主任及科委会签字（3人或3人以上）： 日期： |

注:此表请填写后打印一份,科室签字后送招标办,技术参数表电子版需OA发一份到招标办.