附件2

十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 裂隙灯显微镜（数码） |
| --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 可观察眼睑、结膜、巩膜、角膜、前房、虹膜、瞳孔、晶状体及玻璃体前1/3病变位置、性质、大小、及其深度 |
| 具体技术参数 | (参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“*”标出，核心参数限3-5条） 1、显微镜类型：伽俐略平行交角式 2、变倍方式：5档转鼓变倍 3、放大倍率：6×、10×、16×、25×、40× *4、目镜倍率：12.5× *5、屈光度调节：-6D～＋6D *6、裂隙宽度：0mm～14mm连续可调 *7、裂隙长度：0.2mm、1mm～14mm连续可调 *8、光源：LED 9、光源调节：无极变倍 10、裂隙角度：0°～180°由垂直到水平方向连续可调 11、裂隙倾斜：5°、10°、15°、20°四档 12、滤 色 片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片 13、光阑大小：Ф14、Ф10、Ф5、Ф3、Ф2、Ф1、Ф0.2（单位：mm） 14、数码采集系统：单反相机 15、采集像素：2420万有效像素 16、眼科数码工作站软件：眼科影像系统 17、输入电压：220V 18、输入频率：50Hz/60Hz |
| 使用科室 科委会意见 | 科主任及科委会签字（3人或3人以上）： 日期： |

注:此表请填写后打印一份,科室签字后送招标办,技术参数表电子版需OA发一份到招标办.