十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 智能主被动下肢康复机 | ☑国产；□进口；□不限； |
| --- | --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 针对中风，偏瘫，多发性硬化，截瘫，四肢麻痹，帕金森综合症，肌力低下，肌肉萎缩，心血管疾病，关节手术后的病人进行下肢的运动训练，具有主动、助力、被动和主被动等4种训练模式 |  |
| 具体技术参数 | (参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“*”标出，核心参数限3-5条） 1阻力：在主动训练时下肢阻力设定范围0-20Nm，分20档设定，档位间距1Nm； 2转数：在被动训练时，下肢转数0-60rpm，步距1rpm； 3定时时间：设定范围0min-120min，步进可调，步距1min； *4.高度调节：康复机高度可调节范围不小于10cm； 5.彩色液晶触摸屏显示，便于肌力弱患者操作； 6.双下肢可进行对称训练； *7.能够智能探测痉挛并自动缓解痉挛； 8.通过方向键可改变运动方向； *9主被动训练模式可自由转换或可手动选择； *10.腿部保护装置:对下肢小腿有足够的支撑，同时可避免小腿在运动过程中四处晃动，也可防止膝关节过伸或者运动阻塞； 11训练结果分析:训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据； |  |