十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 智能主被动上肢康复机 | ☑国产；□进口；□不限； |
| --- | --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 该设备针对中风，偏瘫，多发性硬化，四肢麻痹，帕金森综合症，肌力低下，肌肉萎缩，心血管疾病，关节手术后的病人进行上肢的运动训练，具有主动、助力、被动和主被动等4种训练模式。能解决：解决上肢功能障碍患者的痉挛问题；增加上肢各个关节活动度；减缓上肢肌肉、关节和肌腱萎缩；增加上肢肌力及耐力；减轻肩部及背部疼痛；尽早恢复上肢本体感觉。 |  |
| 具体技术参数 | (参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“*”标出，核心参数限3-5条） 1阻力：在主动训练时上肢阻力设定范围0-20Nm，分20档设定，档位间距1Nm； 2转数：在被动训练时，上下肢转数0-60rpm； *3.水平训练模式：上肢训练盘旋转面调整角度90°后可做水平训练； *4高度调节：康复机高度可调节范围不小于10cm； 5.左上肢和右上肢可进行对称训练； *6.能够智能探测痉挛并自动缓解痉挛； 7.主被动训练模式可自由转换或可手动选择 9.具有训练时间、训练速度及运动阻力的设置功能； 10.具有语音提示功能； 11具有显示运动里程、运动时间、各种动力供给及速率大小的功能； *12具有异常声音控制和按键控制的急停功能； *13训练结果分析:训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据； |  |